Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Отчёт по практике №2.

Выполнил:

Студент группы ИА-231

Ляпин Никита

Проверил:

Доцент кафедры телекоммуникационных

систем и вычислительных средств

Дроздова Вера Геннадьевна

Новосибирск 2024

Цель работы:

Выполнить расчёты радиопокрытия с использованием моделей COST 231 Hata для макросот и UMiNLOS для фемто- и микросот. Определить радиус действия базовых станций в восходящем (UL) и нисходящем (DL) каналах, рассчитать количество базовых станций для обеспечения покрытия заданной площади.

#### Задачи:

- Рассчитать бюджет восходящего канала и определить максимально допустимые потери сигнала (MAPL_UL).

- Рассчитать бюджет нисходящего канала и определить максимально допустимые потери сигнала (MAPL_DL).

- Построить зависимость потерь сигнала от расстояния для выбранных моделей распространения.

- Определить радиус базовых станций и рассчитать требуемое количество базовых станций для покрытия территории.

- Подготовить отчёт с результатами и ответами на контрольные вопросы.

#### Исходные данные:

- Мощность передатчика BS: 46 дБм

- Число секторов на одной BS: 3

- Мощность передатчика UE: 24 дБм

- Коэффициент усиления антенны BS: 21 дБи

- Запас мощности на проникновение: 15 дБ

- Запас мощности на интерференцию: 1 дБ

- Модель распространения сигнала для макросот: COST 231 Hata

- Модель распространения сигнала для микросот: UMiNLOS

- Частота: 1.8 ГГц

- Полоса частот в UL: 10 МГц

- Полоса частот в DL: 20 МГц

- Коэффициент шума BS: 2.4 дБ

- Коэффициент шума UE: 6 дБ

- Требуемое SINR для DL: 2 дБ

- Требуемое SINR для UL: 4 дБ

- Число MIMO антенн на BS: 2

- Площадь покрытия: 100 км²

- Площадь бизнес-центров: 4 км²

#### Теоретические сведения:

Модели распространения сигналов используются для оценки потерь сигнала в зависимости от расстояния между передатчиком и приёмником. Основные модели, используемые в данной работе:

- COST 231 Hata: применяется для макросот, где высота базовой станции превышает 30 метров, а расстояния между передатчиком и приёмником составляют от 1 до 20 км.

- UMiNLOS: модель распространения для микросот, где базовая станция и терминалы располагаются в городской среде на небольшой высоте, с учётом препятствий, таких как здания.

#### Этапы выполнения работы:

- Расчёт бюджета канала:

  - Для восходящего и нисходящего каналов были использованы формулы для расчёта максимальных допустимых потерь сигнала (MAPL_UL и MAPL_DL), учитывающие мощность передатчиков, коэффициенты усиления антенн, потери на интерференцию, проникновение и шумовые параметры.

- Построение зависимости потерь от расстояния:

  - Построены графики зависимости потерь сигнала от расстояния между передатчиком и приёмником для моделей UMiNLOS и COST 231 Hata.

- Определение радиуса базовой станции:

  - Радиус действия базовых станций для UL и DL каналов был рассчитан, исходя из условий, при которых уровни сигнала достигают чувствительности приёмников.

- Рассчёт количества базовых станций:

  - По меньшему радиусу были вычислены площади покрытия одной базовой станции и определено количество базовых станций для покрытия заданной площади.

#### Результаты:

Максимально допустимые потери сигнала MAPL_UL: 126.60 дБ

Максимально допустимые потери сигнала MAPL_DL: 146.01 дБ
Радиус БС (UMiNLOS): 0.500 км

Радиус БС (Cost231): 0.900 км

Площадь покрытия одной БС (UMiNLOS): 0.785 км кв

Площадь покрытия одной БС (Cost231): 2.545 км кв

Необходимое количество БС (UMiNLOS): 5.09

Необходимое количество БС (Cost231): 39.30

#### Ответы на контрольные вопросы:

- Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи? Основные модели — это COST 231 Hata для макросот и UMiNLOS для микросот и фемтосот. Они учитывают особенности городской среды и дальность действия передатчиков.

- Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях? Основные составляющие: мощность передатчика, коэффициенты усиления антенн, потери на интерференцию, шумы, чувствительность приёмников, потери на проникновение сигнала через стены.

- Чем отличается чувствительность приемника базовой станции и пользовательского терминала? Чувствительность приёмника BS выше, чем у UE, так как базовые станции оснащены более мощными приёмными антеннами и обработкой сигнала, что позволяет принимать слабые сигналы от терминалов.

- Что такое тепловой шум и как он определяется? Тепловой шум — это шум, возникающий в радиоаппаратуре из-за теплового движения частиц в проводниках. Определяется по формуле N=kTBN = kTBN=kTB, где kkk — постоянная Больцмана, TTT — температура в Кельвинах, BBB — полоса частот.

- Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах? Ограничивающими факторами являются мощность передатчика, потери сигнала на пути от передатчика к приёмнику, шумы и чувствительность приёмников.

- Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции? Потери в антенно-фидерном тракте включают потери на кабели и соединители, а также потери, связанные с длиной фидера и качеством оборудования.

#### Заключение:

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены расчёты радиопокрытия для базовых станций, определены радиусы действия в UL и DL каналах, а также рассчитано необходимое количество базовых станций для покрытия территории. Итоговые результаты позволяют оценить возможности проектируемой сети и сравнить модели распространения для разных условий.

#### Ссылка на репозиторий с кодом: